# Komplett mérőrendszek

# a Kuntze-tőlKrypton® DES

| ## Mérési paraméterek |  |
| --- | --- |
| Free Chlorine | 0.. 1000 µg/l |
|  | 0.. 5.00/10.00 mg/l |
|  | 0.. 20.00 mg/l |
| Chlorine Dioxide | 0.. 1000 µg/l |
|  | 0.. 5.00/10.00 mg/l |
|  | 0.. 20.00 mg/l |
| Ozone | 0.. 1000 µg/l |
|  | 0.. 5.00/10.00 mg/l |
| Hydrogen Peroxide | 0.. 30.00 mg/l |

Alkalmazási területek:

- Ivóvíz/ Sörgyártás

- Fertőtlenítés

- Ipari vízkezelés

A Krypton ® DES mérőrendszer tartalmazza a méréshez szükséges összes elemet, az áramlásszabályzót, az elektróda tartót, az elektródát és az elektronikát egy szerelőlapon. A mérőrendszer alkalmas szabad-klór, klór-dioxid ózon és hidrogén-peroxid mérésére. A mérési paraméter és a méréshatár menüből szabadon választható. A beépített Argon ®

Stabiflow áramlásszabályzó biztosítja a folyamatos 30l/óra vízáramlást. Ennek következtében a mérés stabil és pontos. Megszűnik a vízáramlás ingadozásából adódó mérési hiba.  A szabad-klór, klór-dioxid és az ózon mérés Zirkon ® DES dupla arany elektródával történik. A hidrogén-peroxid méréshez Zirkon ® DES dupla platina elektródát használ a rendszer. A mérőcella tartalmazza az áramlásérzékelőt valamint a hőmérséklet mérőt. Az elektróda tisztítását  az ASR ® rendszer biztosítja. Ennek köszönhetően nagyon alacsony az üzemeltetési és karbantartási költség. A teljes rendszer 6 bárig nyomásálló és ellenáll a sós víznek.

Az ASR® rendszer előnyei:

Alacsony karbantartási költség

√ nincs szükség kézi tisztításra

√ nincs szükség elektrolit utántöltésre

√ jelentősen csökkentett kalibrálási igény

Jelentősen csökkenti a kirakódást:

√ zsír

√ mész

√ rozsda

√ mangán-oxid